河南福立特化工有限公司 R32技术说明书

第一部分 产品说明

化学品中文名称：; 二氟甲烷. CAS No.：; 75-10-5. 分子式：; CH2F2. 分子量：; 52.02.

第二部分 物理特性

外观与性状：; 无色、透明的液化气体。. 物理状态; 常温常压下为气态. 气味; 稍有醚味. 熔点(℃)：; -136.0. 沸点(℃)：; -51.7. 饱和液体密度（Kg/m³）：; 958(25℃). 饱和气体密度(Kg/m³)：; 47.30(25℃). 蒸气压(MPa)：; 1.59（25℃). 临界压力(MPa)：; 5.78. 临界温度(℃)：; 78.1. 自然点(℃)：; 680. 爆炸上限%(V/V)：; 31. 爆炸下限%(V/V)：; 14. 主要用途：; 用作制冷剂. 纯度%; ≥99.8. 水份; ≤10ppm. 酸度; ≤1ppm. 蒸发残留物; ≤100ppm.

第三部分 应用

- 二氟甲烷是一种拥有零臭氧损耗潜势的冷却剂。 - 二氟甲烷与五氟乙烷可生成一种恒沸混合物（称为R-410A），用作新冷却剂系统中氯氟碳化合物（亦称为Freon）的代替物，主要是替代 HCFC-22 ，作复配中低温混合制冷剂。.

第四部分 包装规格

包装：; 一次性钢瓶净重680g、3KG，净重7KG；可回收钢瓶400L，800L，926L；ISO-TANK.