河南福立特化工有限公司 R134a技术说明书

第一部分 产品说明

化学品中文名称：; 四氟乙烷. CAS No.：; 811-97-2. 分子式：; CH2FCF3. 分子量：; 102.0.

第二部分 物理特性

外观与性状：; 无色、透明的液化气体。. 物理状态; 常温常压下为气态. 气味; 稍有醚味. 沸点(℃)：; -26.1. 饱和液体密度（Kg/m³）：; 1206(25℃). 饱和气体密度(Kg/m³)：; 32.25(25℃). 蒸气压(MPa)：; 0.665（25℃). 临界压力(MPa)：; 4.06. 临界温度(℃)：; 101.1. 溶解性：; 25℃于水中溶解度0.13g/100g. 纯度%; ≥99.8. 水份; ≤10ppm. 酸度; ≤1ppm. 蒸发残留物; ≤100ppm.

第三部分 应用

- R-134a作为使用最广泛的中低温环保制冷剂，由于R-134a良好的综合性能，使其成为一种非常有效和安全的R-12的替代品，主要应用于在使用R12制冷剂的多数领域。 - 可应用于气雾推进剂、医用气雾剂、杀虫药抛射剂、聚合物（塑料）物理发泡剂，以及镁合金保护气体等。 - 用于医药、农药、化妆品、清洗行业。.

第四部分 包装规格

包装：; ①100至1000升钢瓶；②13.6kg一次性钢瓶。.