河南福立特化工有限公司 盐酸安全技术说明书

| 说明书目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品名称 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 成分/组成信息 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 危险性概述 | 第十一部分 | 毒理学资料 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学资料 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制/个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |

| 第一部分：化学品名称 |  |
| --- | --- |

| 化学品名称： | 盐酸 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术说明书编码： |  |  |
| CAS No.： | 7647-01-0 |  |
| 分子式： | HCL |  |
| 分子量： | 36.46 |  |

| 第二部分：成分/组成信息 |  |
| --- | --- |

主要成分; 分子式; 分子量; 含量%; CAS No.. 盐酸; HCL; 36.46; 31%; 7647-01-0.

| 第三部分：危险性概述 |  |
| --- | --- |

| 危险性类别： | 第8.1类 酸性腐蚀品 |
| --- | --- |
| 侵入途径： | 吸入 |
| 健康危害： | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔黏膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可知灼伤。 |
| 环境危害： | 对环境有害，对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品不然，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。 |

| 第四部分：急救措施 |  |
| --- | --- |

| 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 一般不会食入，一旦食入，用水漱口，给饮牛奶和蛋清，就医。 |

| 第五部分：消防措施 |  |
| --- | --- |

| 危险特性： | 本品不然，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。 |
| --- | --- |
| 有害燃烧产物： |  |
| 灭火方法和灭火剂： | 使用水、二氧化碳、干粉等灭火。 |

| 第六部分：泄漏应急处理 |  |
| --- | --- |

| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| --- | --- |

| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| --- | --- |

| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风、全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿化学服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生烟雾。防止烟雾和蒸气释放到工作场所空气中。避免与碱类、活性金属粉末接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |
| --- | --- |
| 储存注意事项： | 存储于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内温不超过30℃。应与碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |

| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| --- | --- |

| 最高允许浓度： | 中国MAC 7.5mg/m³ |
| --- | --- |
| 监测方法： | 硫氰酸汞比色法 |
| 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋雨和洗眼设备。 |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸汽时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器。紧急事态抢救或隔离时，建议佩戴正压式空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服 |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套 |
| 其他防护： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生，保持良好的卫生习惯。 |

| 第九部分：理化特性 |  |
| --- | --- |

| 外观与性状： | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |
| --- | --- |
| 物理状态 | 常温为液态 |
| 气味 | 刺激性气味 |
| pH： |  |
| 沸点(℃)： | 108.6（20%） |
| 熔点(℃)： | -114.8 |
| 相对密度（Kg/m³）： | 1200 |
| 相对蒸气密度(Kg/m³)： | 1.26 |
| 蒸气压(KPa)： | 30.66（21℃) |
| 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 |
| 引燃温度(℃)： | 无资料 |
| 溶解性： | 与水混溶，溶于碱液。 |
| 主要用途： | 广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业.盐酸能用于制造氯化锌等氯化物（氯化锌是一种焊药）,也能用于从矿石中提取镭、钒、钨、锰等金属,制成氯化物.随着有机合成工业的发展,盐酸（包括氯化氢）的用途更广泛。 |
| 其它理化性质： |  |

| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |
| --- | --- |

| 稳定性： | 易挥发 |
| --- | --- |
| 禁配物： | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |
| 避免接触的条件： | 潮湿空气、强氧化剂、水、强碱。 |
| 聚合危害： | 不聚合 |
| 分解产物： | 不分解 |

| 第十一部分：毒理学资料 |  |
| --- | --- |

| 急性毒性： | LD50：900mg/kg（兔经口）；LC50：3124ppm，1小时（大鼠吸入）。 |
| --- | --- |
| 亚急性和慢性毒性： |  |
| 生殖毒性： | 无资料 |

| 第十二部分：生态学资料 |  |
| --- | --- |

| 生态毒理毒性： | 对水生生物有毒 |
| --- | --- |
| 生物降解性： | 在大气中不降解 |
| 非生物降解性： |  |
| 其它有害作用： |  |

| 第十三部分：废弃处置 |  |
| --- | --- |

| 废弃物性质： |  |
| --- | --- |
| 废弃处置方法： | 符合国家和地方有关法规。建议用中和法处置，把倒空的容器归还厂商。 |
| 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。也可以使用石灰水或碱液中和后回收利用。 |

| 第十四部分：运输信息 |  |
| --- | --- |

| 危险货物编号： | 81013 |
| --- | --- |
| UN编号： | 1789 |
| 包装标志： | 有毒气体、腐蚀品 |
| 包装类别： | II类包装 |
| 包装方法： | 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱；铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；橡胶衬里钢制罐车或特质塑料罐车塑料桶包装。 |
| 运输注意事项： | 运输委托社会专业队伍单位完成，承运单位和从业人员具备危险化学品和易制毒品承运相关资质条件。本品铁路运输时限使用有橡胶衬里钢制罐车或特质塑料罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品、胺类、易燃物可燃物等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋、防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

| 第十五部分：法规信息 |  |
| --- | --- |

| 法规信息 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第70号，2002年7月29日发布） 《危险化学物品安全管理条例》（国务院第344号令，2002年1月26日起发布） 《危险化学品登记管理办法》（国家经贸委2002年10月8日发布） 《新化学物质环境管理办法》（国家环保总局2003年9月12日发布） 《常用危险化学品的分类及标志》(GB 13690-92) 《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995） 《危险货物运输包装类别划分原则》（GB/T15098-1994） 《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-1990） 《水路危险货物运输规程》（交通部1996年11月4日发布） 《汽车危险货物运输规程》（JT3130-1988） 《铁路危险货物运输管理规程》（铁道部1995年8月14日发布） 《化学品安全技术说明书编写规定》（GB16843-2000） |
| --- | --- |

| 第十六部分：其他信息 |  |
| --- | --- |

| 参考文献： |  |
| --- | --- |
| 填表部门： | 河南福立特化工有限公司技术部 |