河南福立特化工有限公司 R507A 技术说明书

第一部分 产品说明

化学品名称：; R507A（五氟乙烷/三氟乙烷）. 分子量：; 98.9.

第二部分 物理特性

外观与性状：; 无色、透明的液化气体。. 物理状态; 常温常压下为气态. 气味; 稍有醚味. 沸点(℃)：; -46.7. 饱和液体密度（Kg/m³）：; 1047.9(25℃). 饱和气体密度(Kg/m³)：; 5.585(沸点). 蒸气压(MPa)：; 1.29（25℃). 临界压力(MPa)：; 3.79. 临界温度(℃)：; 70.62. 纯度%; ≥99.9. 水份; ≤0.001. 酸度; ≤0.00001. 蒸发残留物; ≤0.01.

第三部分 应用

1、R-507A作为当今广泛使用的低温制冷剂。 2、常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、冷藏车、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。 3、HFC型共沸制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC）。.

第四部分 包装规格

包装：; ①30m³坦克罐；②400至1000升钢瓶；③10kg一次性钢瓶。.