河南福立特化工有限公司 R410A 技术说明书

第一部分 产品说明

化学品名称：; R410A（二氟甲烷/五氟乙烷）. 分子量：; 72.6.

第二部分 物理特性

外观与性状：; 无色、透明的液化气体。. 物理状态; 常温常压下为气态. 气味; 稍有醚味. 沸点(℃)：; -52.8. 饱和液体密度（Kg/m³）：; 1059(25℃). 饱和气体密度(Kg/m³)：; 65.93(25℃). 蒸气压(MPa)：; 1.66（25℃). 临界压力(MPa)：; 4.77. 临界温度(℃)：; 71. 纯度%; ≥99.9. 水份; ≤10ppm. 酸度; ≤0.1ppm. 蒸发残留物; ≤100ppm.

第三部分 应用

1、R-410A作为当今广泛使用的中低温制冷剂，主要应用于家用空调、中小型商用空调(中小型单元式空调、户式中央空调、多联机)、移动空调、除湿机、冷冻式干燥器、船用制冷设备、工业制冷等制冷设备。 2、R410A制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂R22的最佳和最终选择(通常为空调系统)。 3、R410A在制冷空调系统中不会发生显著的分离，即不会由于泄漏而改变制冷剂的成分，因此在售后维修再补充过程中，无需排放掉系统中剩余的制冷剂。R410A是世界公认的家用空调R22制冷剂的中长期替代品。.

第四部分 包装规格

包装：; ①30m³坦克罐；②400至1000升钢瓶；③13.6㎏一次性钢瓶。.