河南福立特化工有限公司 R32安全技术说明书

| 说明书目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 化学品名称 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 成分/组成信息 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 危险性概述 | 第十一部分 | 毒理学资料 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学资料 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制/个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |

| 第一部分：化学品名称 |  |
| --- | --- |

| 化学品中文名称： | 二氟甲烷 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术说明书编码： |  |  |
| CAS No.： | 75-10-5 |  |
| 分子式： | CH2F2 |  |
| 分子量： | 52.02 |  |

| 第二部分：成分/组成信息 |  |
| --- | --- |

主要成分; 含量; CAS No.. 二氟甲烷; ≥99.95%; 75-10-5.

| 第三部分：危险性概述 |  |
| --- | --- |

| 危险性类别： | 第2.2类 非易燃无毒气体 |
| --- | --- |
| 侵入途径： | 吸入、皮肤、眼镜接触损害，因常温常压下为气体，一般没有食入。 |
| 健康危害： | 受高热分解产生有毒有害物质；液化气体泄漏汽化时，从周围大量吸热，可致皮肤冻伤；在密闭空间泄漏时，有导致窒息的可能性，因此房间等要充分通风换气；吸入高浓度的气体时，可能全身麻痹等类似症状；持续直接接触、吸入时，可能发生头昏头痛、迟钝、喘气、意识模糊、运动失调等暂时性神经麻痹、机能低下等症状，严重的可导致心律不齐甚至心跳停止。 |
| 环境危害： | 臭氧层破坏系数0（R11为1） 地球温度系数3400（以CO2的温暖系数等于1，以100年为积分期间。） |
| 燃爆危险： | 本物质属于易燃性的液化气体；容器在火中受高热可能爆炸。 |

| 第四部分：急救措施 |  |
| --- | --- |

| 皮肤接触： | 立即用水冲洗皮肤，直到皮肤上的化学物质完全洗去。若皮肤已被冻伤，则务必用温水（不是热水）擦洗（不是干擦）。若当时没有水，则在冻伤皮肤处敷上干净、柔软的毛巾或其类似的东西。一旦症状依然存在、并无好转，则务必送医院医治。 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟（若已被冻伤，则用温水冲洗，切勿用热水）。一旦症状依然存在、并无好转，则务必送医院医治。 |
| 吸入： | 移至空气新鲜处。如果症状持续，就医。 |
| 食入： | 常温常压下为气体，一般没有食入危害。 |

| 第五部分：消防措施 |  |
| --- | --- |

| 危险特性： | 易燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| --- | --- |
| 有害燃烧产物： | CO、CO2、HF、COF2等有毒气体和烟雾。 |
| 灭火方法及灭火剂： | 本品易燃。周围起火时应立即切断起源，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫灭火剂、雾状水、干粉灭火剂、二氧化碳灭火剂。 |
| 灭火注意事项及措施 | 穿戴专用防护服和自给正压式呼吸器，立上风方向扑救。 |

| 第六部分：泄漏应急处理 |  |
| --- | --- |

| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源，泄漏容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| --- | --- |
| 消除方法 | 合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。 |

| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| --- | --- |

| 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服，戴乳胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体或蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、碱土类金属、铝、镁、亚铅等金属粉末和含2%以上的镁合金接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |
| --- | --- |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，防止阳光直射。应与氧化剂、易燃物或可燃物、铝分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。验收时要注意品名，验收日期，先进仓的先发用。 |

| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| --- | --- |

| 最高允许浓度： | R32 WEEL 1000ppm，8Hr.TWA(AIHA) WEEL：作业环境暴露最高允许浓度 AIHA：美国产业卫生协会 |
| --- | --- |
| 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
| 呼吸系统防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
| 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，必要时，戴安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防静电工作服。 |
| 手防护： | 戴防静电作业防护手套。 |
| 其他防护： | 工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |

| 第九部分：理化特性 |  |
| --- | --- |

| 外观与性状： | 无色、透明的液化气体。 |
| --- | --- |
| 物理状态 | 常温常压下为气态 |
| 气味 | 稍有醚味 |
| pH： | 不适用 |
| 熔点(℃)： | -136.0 |
| 沸点(℃)： | -51.7 |
| 饱和液体密度（Kg/m³）： | 958(25℃) |
| 饱和气体密度(Kg/m³)： | 47.30(25℃) |
| 蒸气压(MPa)： | 1.59（25℃) |
| 临界压力(MPa)： | 5.78 |
| 临界温度(℃)： | 78.1 |
| 自然点(℃)： | 680 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 31 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 14 |
| 闪点(℃)： | 无 |
| 溶解性： |  |
| 主要用途： | 用作制冷剂 |
| 其它理化性质： |  |

| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |
| --- | --- |

| 稳定性： | 常温下稳定 |
| --- | --- |
| 禁配物： | 碱类、碱土类金属、铝、镁、亚铅等金属粉末和含2%以上的镁合金。 |
| 避免接触的条件： | 明火、高热、300~400℃。 |
| 聚合危害： | 不能发生 |
| 分解产物： | CO、CO2、HF等有毒气体和烟雾。 |

| 第十一部分：毒理学资料 |  |
| --- | --- |

| 急性毒性： | LC：>52pph /4H（大鼠吸入） LC50：1810mg/m³，2小时（小鼠吸入） |
| --- | --- |
| 亚急性和慢性毒性： | 无资料 |
| 刺激性： | 无资料 |

| 第十二部分：生态学资料 |  |
| --- | --- |

| 生态毒理毒性： | 无数据 |
| --- | --- |
| 生物降解性： | 无数据 |
| 非生物降解性： | 无数据 |

| 第十三部分：废弃处置 |  |
| --- | --- |

| 废弃物性质： | 危险废物 |
| --- | --- |
| 废弃处置方法： | 根据国家和地方有关法规的要求处置。 |
| 废弃注意事项： | 根据国家有关法规控制排放。 |

| 第十四部分：运输信息 |  |
| --- | --- |

| 危险货物编号： |  |
| --- | --- |
| UN编号： | 3252 |
| 包装标志： | 易燃气体 |
| 包装类别： |  |
| 包装方法： | 钢质气瓶。 |
| 运输注意事项： | 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与氧化剂、易燃物或可燃物、活泼金属等混装混用等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒，远离热源。铁路运输时要禁止溜放。 |

| 第十五部分：法规信息 |  |
| --- | --- |

| 法规信息 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第70号，2002年7月29日发布） 《危险化学物品安全管理条例》（国务院第344号令，2002年1月26日起发布） 《危险化学品登记管理办法》（国家经贸委2002年10月8日发布） 《新化学物质环境管理办法》（国家环保总局2003年9月12日发布） 《常用危险化学品的分类及标志》(GB 13690-92) 《常用化学危险品储存通则》（GB15603-1995） 《危险货物运输包装类别划分原则》（GB/T15098-1994） 《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-1990） 《水路危险货物运输规程》（交通部1996年11月4日发布） 《汽车危险货物运输规程》（JT3130-1988） 《铁路危险货物运输管理规程》（铁道部1995年8月14日发布） 《化学品安全技术说明书编写规定》（GB16843-2000） |
| --- | --- |

| 第十六部分：其他信息 |  |
| --- | --- |

| 参考文献： |  |
| --- | --- |
| 填表部门： | 河南福立特化工有限公司技术部 |